- Датчик пульса

Ритмические колебания стенок артерий называются артериальным пульсом. Пульс можно прощупать на кисти руки, слегка прижав лучевую артерию к лучевой кости, на виске, на шее, у угла нижней челюсти, в паху и т.д.

Датчика пульса выполнен в виде клипсы, которую закрепляют на одном из пальцев руки. В клипсу вмонтирован оптический излучатель (светодиод) и приемник излучения (фото-транзистор). Кровеносные сосуды пальца в ритме сокращений сердца модулируют по амплитуде световой поток, поступающий от излучателя к приемнику. Фотоприемник преобразует световой поток в электрический сигнал.

Датчик подключается к измерительному блоку L-микро.

### Основные технические данные:

Диапазон измерения частоты пульса ударов/мин........от 0.5 до 30
Диапазон рабочих температур, °С..............................от 10 до 35